# Einführung

## Aufgabenstellung

Beanspruchungen :

-mechanisch

-chemisch

-thermisch

Werkstoffeigenschaften:

-die Fähigkeit Beanspruchungen zu ertragen

Werkstoffkunde: Sie bedient sich der Grundlagenfächer, ist aber selber ein Grundlagenfach für anwendungsbezogene Fächer der Praxis.

Die Sicherheitsfrage spielt in der Werkstoffkunde eine entscheidene Rolle.

## Anforderungen an die Werkstofftechnik

Rohstoff: Kosten-Nutzen-Verhältnis

Energie: Herstellungsverfahren zur Energiesparung

Sicherheit: Kennen des Verhaltens von Werkstoffen; unter Belastung

## Werkstoffübersicht:

### Geschichtliche Einteilung nach Werkstoffen

-Steinzeit

-Bronzezeit

-Eisenzeit

ständig wachsende Anforderungen an die zu verarbeitenden Werkstoffe

| Behandlung von Werkstoffen | Nutzung der Werkstofftechnik |
| --- | --- |
| -Kaltumformung » 4000 v.Chr | -Brückenbau |
| -Eisenhärtung » 1000 v.Chr. | -Automobilbau |
| -Aushärtung von Alu » 1905 | -Energie, Elektrotechnik |
| -rostfreie Stähle | -Chemie |
| -Kunststoffe | -Luftfahrt |
|  | -Raketenbau, Satellittenbau |

### Einteilung in Stoffgruppen

| Schwermetalle: | Leichtmetalle: |
| --- | --- |
| Zn 7,1 g¤cm3 | Li 0,53 g¤cm3 |
| Sn 7,3 g¤cm3 | Mg 1,7 g¤cm3 |
| Cr 7,2 g¤cm3 | Be 1,8 g¤cm3 |
| Mn 7,4 g¤cm3 | Al 2,7 g¤cm3 |
| Guß-Eisen 7,2 - 7,4 g¤cm3 |  |
| Stahl, Fe 7,85 g¤cm3 |  |
| Ni 8,9 g¤cm3 |  |
| Cu 8,95 g¤cm3 |  |
| Pb 11,4 g¤cm3 |  |
| Hg 13,6 g¤cm3 |  |
| An 19,3 g¤cm3 |  |

# Werkstoffbeanspruchung; Werkstoffmechanik

Wirkungen von Kräften auf Werkstoffe bzw. Werkstücke

## Übersicht, Einteilung

Beansprungungsarten:

| 1.mechanisch | 2.chemisch | 3.thermisch | 4.physikalisch |
| --- | --- | --- | --- |
| - Zug, Druck | - Säuren, Basen | - Hohe Temp. | - Magnetismus |
| - Torsion | - O2, und andere Gase | - tiefe Temp. | - Elektrizität |
| - Biegung | - Flüssigkeiten |  |  |

weitere Einteilungen:

a) ruhende Belastung

b) wechselnde Belastung

a) Kurzzeitbeanspruchung

b) Langzeitbeanspruchung

1.ab) mech. Beanspruchung zügig bzw. statisch

1.bb) mech. Beanspruchung wechselnd

1 ba) mech. Beanspruchung Schlag, Stoß

2.b)   chem. Beanspruchung Oxidation, Korrossion

3.ba) thermische Beanspruchung Thermoschock

## Mechanische Beanspruchung:

### Grundbegriffe:

mechanische Beanspruchung:

- Belastung eines Werkstückes, durch äußere Kräfte und Momente es entstehen Spannungen im inneren.

Spannungen = auf die Fläche bezogene Kraft

Spannung=KraftFlcheNmm2=FS

Eine Spannung, setzt sich aus zwei Vektoren zusammen. Spannung = Spannungstensor. Ein Spannungstensor setzt sich zusammen aus Normal, und Schubspannung.

FS1:s=FS=Normalspannung(Zug.−Druckspannung)

F||S2:t=FS||=Schubspannungen(Scherspannungen)

### Schräge Belastungsfläche

t=FS0⋅12⋅sin2α

Herleitung:

F=FN+Fpsinα=FpF         cosα=FNFFP=F⋅sinα       FN=F⋅cosαcosα=S0S          S=S0cosαt=FPS=F⋅sinα⋅cosαS0t=FS0⋅sinα⋅cosα=FS0⋅12⋅sin2αs=FNS=F⋅cosα⋅cosαS0s=FS0⋅cos2α

### Fallunterscheidung:

1.Fall:  a= 0°:

Þ t = 0;

s=FSo=max=s1⇒s1=Hauptnormalspannung

dort, wo t = 0 ist s max  ( Normalspannung am größten )

In Richtung der Hauptnormalspannung verschwindet t.

2.Fall:  a = 45°

t=tmax=12⋅FS0=12⋅s1

t max  = Hauptschubspannung

Unter 45° zur Hauptnormalspannung liegt die größte Schubspannung

3.Fall:  a=90°

S 0  Þ ¥ , t = 0 und s = 0