## Werkstoffverhalten unter mechanischer Beanspruchung

### Begriffsübersicht

mechanische Beanspruchung = Wirkungen von Kräften und Momenten
Sie werden dargestellt durch:

- Verformungen (Verlängerung, Verkürzung, Volumenänderung)

- Bruch

- Ermüdung (Zerrüttung)

### Wirkung von Normalspannungen

Verlängerung:	DL=L-L0

Dehnung:	e=DL/L0 [%]

Dehnung:	e>0

Stauchung:	e<0

Man unterscheidet:

- reversibele Dehnung (elastisch)

- nicht reversible (plastisch)

#### Hook’sches Gesetz

s=E e

E: E-Modul (Elastizitätsmodul im [N/mm²]

tanα=E=se

Hook’sches Gesetz:
Lineare Zusammenhang zwischen Spannung und reversibler Dehnung (geht nach Entlastung in ursprünglichen Zusand zurück). Je Höher der E-Modul, desto steiler ist die Hook’sche Gerade.

Je kleiner das E-Modul bzw. die Steigung der Kurve desto elastischer ist der Werstoff.

Maß für Steifigkeit.

#### vollständiges Hook’sches Gesetz für den allgemeinen Spannungszustand

=> beinhaltet 1-achsigen Spannungszustand:

e1=1E⋅s1−νs2+s3e2=1E⋅s2−νs1+s3e3=1E⋅s3−νs1+s2

s2 =s3 =0 => e1 =s1 /E

#### Querkontraktion-Poissonsche Konstante

equer=-sE                  s=E⋅eequerelngs=-EE=-νequer=-ν⋅elngs	ν»0,3−0,35 elastisch

Volumen bleibt gleich:

DVV0=V−V0V0=L1+DL1L2+DL2L3+DL3−L1⋅L2⋅L3L1⋅L2⋅L3DVV0=DL1L1+DL2L2+DL3L3=elngs+2equer     |    equer=-ν⋅elngs                                                         1−2ν³0                                                         ν≤0,5   =>  0£n£0,5 plastisch

#### Bruch

Sprödes Werkstoffverhalten - keine Verformung bis zum Bruch

s1=skrit     Sprdbruchflche ist s1

#### Verformungsarbeit Ws :

Arbeit=Kraft⋅WegW=F⋅Dl

=> Ws = ½ s × e

#### Thermische Dehnung bei Erwärmung

DL=αv⋅L0⋅DJ          aJ = thermischer Ausdehnungsoeffizient [1/K]

Bsp.: Ein Stab zwischen 2 Wänden

geg: aJ (Stahl) = 11 ×10-6 1/K
aJ (Al)      = 23 ×10-6 1/K

eJ=DLJLJ=αJ⋅DJsJ=-αJ⋅EJ⋅DJ

Durch erhöhen der Temperatur um DJ hat der Stab das Bestreben sich auszudehnen. Da er aber durch die Einspannung daran gehindert wird, wirkt auf den Stab eine Spannung.

### Wirkung von Schubspannungen

#### elastisch:

Wirken die Schubspannungen im elastischen Bereich auf den Körper, so geht dieser nach Entlastung wieder in seine Ausgangsform zurück.

Erinnerung: s=E ×e

t=g × G      g=Scherwinkel(entspr. e)	     G=Gleitmodul, G-Modul (entspr. E)    G=E2⋅1+ν

Beispiel: Stahl

n=0,33=1/3

G=E2∗43=38EG=0,375⋅EG»40%vonE

#### plastisch

Wird tmax größer als tkrit , so kommt zu der elastischen Verformung eine plastische Verformung hinzu. Die elastische Verformung geht nach der Entlastung auf „0“ zurück. Die plastische Verformung bleibt erhalten.

| Fließbedingung: | Nebenbedingung |
| --- | --- |
| tmax³tkrit | s1 <smax |

Wird die Fließbedingung erfüllt, so entsteht eine bleibende Verformung durch Gleiten, bzw. Fließen in den Fließebenen (Gleitebenen)

| Mikroskopisches Gleiten | Gleitebenen, Gleitstufen |
| --- | --- |
| Makroskopisches Gleiten | Fließbegingung = Gleitbeginn (zähes Werkstoffverhalten vorausgesezt) tmax liegt 45° zur HN s1Nebenbedingung:s1<skrit Es ist ein zähes, duktiles Werstoffverhalten zu beobachten (Duktilität = Zähigkeit) |

Verformungsbruch (zäher Bruch)

Verformungsbruch entsteht nach Fließen bei zähen Werkstoffen

tmax=tkrittanβ=G=tgt=g⋅G

Der Gleitmodul G gilt nur innerhalb des Bereiches, in welchem noch keine Fließ- bzw. Gleitverformung eingetreten ist. Daher ungeeignete Bezeichnung.

#### Zusammenfassung der Wirkung von Kräften

| Verformung |  |
| --- | --- |
| elastisch | plastisch |
| s=e⋅Eequer=-ν⋅elngs ν=−equerelngst=g⋅G => G=E21+ν | nur in Folge von Schubspannungen tmax =tkrit => Fließbedingung smax < skrit => Nebenbedingung Die Verformung erfolgt parallel zu tmax (45° s1 ) |

| Bruch |  |
| --- | --- |
| Trenn- oder Sprödbruch | zäher Bruch oder Verformungsbruch |
| s1 =skrit => Sprödbruchbedingung tmax <tkrit => Nebenbedingung Bruchflche s1 Die Fließbedingung kann nicht erfüllt werden, dadurch Trenn oder Sprödbruch. Bsp: Glas | tmax =tkrit => Fließbedingung s1 < skrit => Nebenbedingung bei zähen Werkstoffen zu beobachten Bruchfläche ¦¦ tmax (45° zu s1 ) Die Fließbedingung wird erfüllt, skrit wird nicht erreicht. |