### Werkstoffverhalten bei zügiger Belastung

Zugversuch -> einachsig, örtlich homogener Spannungszustand

Ermittlung technischer Werkstoffkennwerte

smax=s1=FS0tmax=s1−s32=s12;           s2=s3=0tmax=12⋅FS0

### Spannungs-Dehnungs-Diagramm

(Beispiel: zäher Stahl bei Raumtemperatur, Baustahl)

Beim Spannungsdehnungsdiagram wird die Dehnung auf einer Meßstrecke L0 verfolgt

| eL | Lüdersdehnung |
| --- | --- |
| eel | elastische Dehnung eel << epl |
| epl | plastische Dehnung |
| eges | eel +epl = Gesamtdehnung |
| eglm | Gleichmaßdehung |
| eeinsch | Einschnürdehnung |
| A | Bruchdehnung = eglm + eeinsch |
| eelB | Elastische Bruchdehnung |
| eBruchGesamt | gesamte Dehnung bis Bruch |
| Re | Streckgrenze (Begin des Fließens) |
| Rm | Zugfestigkeit |
| Z | Zerreißgrenze |

| Bereich I: | nur elastische Verformung (elastischer Bereich) s=e × E bis s=Re =max. Spannung für elastische Dehnung. Bereich in dem die Querkontraktionszahl gilt. |
| --- | --- |
| Bereich II: | Bereich der Lüdersdehnung (Fließen ohne Kaltverfestigung); gelegentlich sichtbar durch Fließfiguren. Ab diesem Bereich beginnt der Fließvorgang. Fließbegin: s=Re |
| Bereich III: | Bereich der Kaltverfestigung (Verfestigung durch plastische Verformung) |
| Bereich IV: | Bereich der Einschnürung des Werkstoffs. Vorher waren plastische und elastische Verformung über den gesamten Stab verteilt, jetzt schnürt er sich an einer Stelle ein. s=Rm (Zugfestigkeit) = Begin der Einschnürung |
| Bereich V: | Zerreißgrenze : bis V fortschreitende Einschnürung => Bruch |