#### Betrachtung der Dehnung in P1

sP1 =eel ×E

E=const: unabhängig von der plastischen Verformung

eges = eel + epl

eel=sE

#### Betrachtung  der Bruchdehnung A:

A in % =LB−L0L0⋅100%

L0 =Anfangslänge

LB =Anfangslänge + Länge durch plastische Dehnung nach Bruch

Die Bruchdehnung kennzeichnet die bleibende Verformung nach dem Bruch  A=eglm + eeinschnür

#### Druckversuch

sds = Quetschgrenze

sdx = x%-Stauchgrenze

sdB = Druckfestigkeit

bei spröden Werkstoffen (@Rm)

oft sdB ³Rm

keine Druckfestigkeit bei zähen Werkstoffen, da diese weiterfließen.

Spröde Werkstoffe „zerspringen“ unter einem Winkel von 45°

Verformungsenergie

Wel =elastische Verformungsarbeit

Wpl =plastische Verformungsarbeit

Wges =gesamte Verformungsarbeit

Wpl >>Wel

Wges =Wpl +Wel

#### Wahre Spannung

Aufgrund der Querkontraktion wird der Querschnitt des Stabes bei steigender Spannungs geringer. Die Kurve der wahren Spannung, in Bezug auf den sich verringernden Querschnitt liegt im Bereich der Streckgrenze und der Zerreißgrenze über der sS0  -Kurve.

Minimal über der sS0 -Kurve liegt die wahre Spannung immer

### Spannungsdehnungsdiagramme realer Metalle

Rm = Mindestzugfestigkeit

Beispiel Stahl (Baustahl)

ReH =obere Streckgrenze

ReL =untere Streckgrenze

eL =Lüdersdehnung

tan a = E

mit ausgeprägter Streckgrenze

ReH = Versetzungen werden von Verankerungen losgerissen.

ReL = konst. Spannung, bei der der Werkstoff ohne Kaltverfestigung fließt.

Beispiel Al, Cu

keine ausgeprägte Streckgrenze

Lüdersdehung eL =0

Rpx = x% Dehngrenze [N/mm²]

Spannung, bei der eine bleibende Dehnung (Verformung) von x% (nach Entlastung) erzeugt wurde.

#### Zusammenfassung

| Festigkeitskennwerte | Zugfestigkeit: Rm [N/mm²] Widerstand gegen Bruch |
| --- | --- |
|  | Streckgrenze obere: ReH [N/mm²] Widerstand gegen beginnendes Fließen untere Rel [N/mm²] Widerstand gegen fortsetzen des Fließvorgangs |
|  | x% Dehngrenze: Rpx [N/mm²] Widerstand gegen bleibende x% Verformung |
| Zähigkeitskennwerte | Ax =Bruchdehnung [%] x=Probestabkennzeichnung A=DLBL0⋅100%=LB−L0L0⋅100% |
|  | Z= Brucheinschnürung [%] Z=DSBS0⋅100%=S0−SBS0⋅100% |

Festigkeit: Widerstand gegen ... z.B.: Bruch, Ermüdung,...

Zähigkeit: plastisches Verformungsvermögen vor Eintritt des Bruches

#### Verschiedene Arten von Spannungsdehnungsdiagrammen

| ÄNDERUNG DER FESTIGKEIT | ÄNDERUNG DER ELASTIZITÄT |
| --- | --- |
| Festigkeit Rm unverändert nur elastisch verformbar => Sprödbruch mit ausgeprä. Streckgrenze => Verformungsbruch | tan a1 < tan a2 E1 < E2 |
| Mit / Ohne ausgeprä. Streckgrenze, Verformungsb | E1 < E2 |
| nur elastisch verformbar => Sprödbruch E=const. |  |