### Verhalten bei Biegebeanspruchung

1-achsig, inhomogener Spannungszustand

sb=MbWb

Fließen
beim
Zugversuch

| 1) | Die Randfasern beginnen zu fließen, wenn s=Re ist. Der restliche Werkstoff fließt nicht. |
| --- | --- |
| 2) | sb wird erhöht. Die Zone, in der die Fasern fließen wird breiter. |
| 3) | sb wird weiter erhöht |
| 4) | Werkstoff fließt annähernd über den gesamten Querschnitt |

RpxBieg>RpxZug

RpxBieg ist bei gleichem Werkstoff grßer als RpxZug

weil beim Biegeversuch die Randfasern durch nicht beanspruchte Fasern gestützt werden

Das Biegeverhalten ist nicht durch Werkstoffkenngrößen, sondern durch Bauteilkenngrößen bestimmt, da die Biegebeanspruchung abhängig von der Geometrie des Querschnitts ist.

Stützwirkung:

Bei einer Biegebeanspruchung tritt im innern des Werkstoffs eine sogenannte Stützwirkung (Makrostützwirkung) auf. Infolge des Spannungsgefälles im Innern stützen weiter innenliegende Fasern, da sie kleineren Spannungen ausgesetzt sind als außenliegende Fasern.

Die Stützwirkung ist umso größer, je kleiner der Querschnitt ist, da bei wachsendem Durchmesser das Spannungsgefälle kleiner wird.

Die Stützwirkung ist also abhängig vom Querschnitt.

### Werkstoffversprödung und Spannungsversprödung

| Sprödbruchbedingung (sprödes Verhalten, Trennbruch) | Sprödbruchbed. s1 =skrit | Nebenbed. tmax < tkrit ^ s1 |
| --- | --- | --- |
| Fließbedingung (zähes Verhalten, Verformungsbruch) | Nebenbed. s1 <skrit | Fließbed. tmax = tkrit |

tmax ; s1 = Spannungszustände

tkrit  ; skrit = Werkstoffkennwerte, Festigkeitskennwerte

Zähigkeit bzw. Sprödigkeit ist das Verhalten bis zum Bruch.

#### Werkstoffversprödung

Werkstoffversprödung entsteht durch Änderung der Werkstoffkennwerte skrit ; tkrit (Änderung der Werkstofffestigkeit); s1 ; tmax unverändert.

Festigkeitszunahme durch Erhöhung von trit

tkrit ; skrit =const.

(Erreichbar durch technische Werstoffverfestigung, z.B. Kaltverfestigung, Recken von Stahl)

Werkstoffversprödung => Sprödbruch

Werkstoffversprödunug durch Festigkeitsminderung

Erreichen durch absenken von skrit (Praktisch fast unmöglich, theoretisch jedoch denkbar)

skrit ¯  tkrit  = const.

#### Spannungsversprödung

=> Sprödbruch

| Fließen | Fließen | Spröbruch |
| --- | --- | --- |
| mehrachsig ungleichsinnig s1 >0 s3 <0 t max durch s3 | einachsig s1 >0 s2 =s3 =0 | mehrachsig gleichsinnig s1 > s2 > s3 > 0 tmax=s1−s32 tmax ¯ durch s3 |

Fließbegünstigung

Versprödung (Fließbehinderung)

Sprödbruchgefahr bei mehrachsigem Spannungszustand !!!

Beispiele für Spannungsversprödung: Kerben, Eigenspannungen, hydrost.

Fließpressen:

Bei Fließpressen entstehen Spannungen im mehrachsigen ungleichsinnigem Spannungszustand
=> Fließbegünstigend

s2 =s3 da Ziehmatrize radial symetrisch

Ungleichsinniger Spannungszustand, da s1 =Zug & s3=s2 = Druck

Aussagen über Zähigkeit und Sprödigkeit beziehen sich grundsätzlich auf den einachsigen Spannungszustand!