### Vergleichspannungen

| mehrachsig | einachsig |  |
| --- | --- | --- |
| sv (s1 , s2 , s3 ) = Rm | s1 = Rm | Zugfestigkeit |
| sv = Re | s1 = Re | Streckgrenze |
| sv = sD | s1 = sD | Dauerfestigkeit |
| sv =¦K¦ | s1 =¦K¦ | Versagenskennwert aus einachsigem Versuch |

Die Vergleichsspannung sv soll den mehrachsigen Spannungszustand auf den einachsigen zurückführen.

### Festigkeitshypothesen

Die Festigkeitshypothesen vermitteln Möglichkeiten eine Vergleichsspannung vom einachsigen auf den mehrachsigen Spannungszustand zu übertragen.

- innere Vorgänge  --> Festigkeitshypothesen
z.B.:	spröder Bruch	wenn s1 = skrit 
	fließen		wenn tmax = tkrit

- Anwendung der Festigkeitshypothesen auf ein- und mehrachsigen Spannungszustand und Vergleich beider Ergebnisse

- Vergleich von errechneten Werten und reellen Schadensfällen.

#### Normalspannungshypothese (NH)	für spröde Werkst.

Ein Schadensfall tritt ein, wenn die größte Hauptnormalspannung (s1 Ú s3 ) den Werkstoffgrenzwert erreicht.

einachsig:	s1 =skrit =Rm

s3 =sdB  =Druckfestigkeit

dreiachsig:	sv = Rm		(Def. Vergleichsspannung)

s1 = Rm 	(Normalspannungshypothese)

=> s1 = svNH 	(Zug)

bzw. s3 =svNH 	(Druck)

#### Schubspannungshypothese für zähe Werkstoffe

Sowohl im einachsigen, als auch im mehrachsigen Spannungszustand fängt der Werkstoff dann an zu fließen, wenn tmax einen kritischen Werkstoffkennwert tkrit erreicht.

Fließen, wenn tmax =tkrit

einachsig:	tkrit=tmax1−achsig=s12

dreiachsig:	tkrit=tmax3−achsig=svSH2=s1−s32

svSH=s1−s3

(sv = Re )

#### Erweiterte Schubspannungshypotese nach Mohr MSH

Sprödbruchbereich

Verformungsbruch

Durch Versuche wurden drei Mohr’sche Kreise ermittelt. Dadurch kann die Form der Parabel konstruiert werden.   (Im Scheitelpunkt der Parabel entsteht ein hydrost. Spannungszustand)

| spröder Werkstoff | zäher Werkstoff |
| --- | --- |

#### Gestaltänderungsenergiehypothese GEH für zähe Werkstoffe

Die aufgewendete Energie wird für die Gestaltänderung und für die Volumenänderung benötigt. Das Fließen tritt dann ein, wenn die elastische Gestaltänderungsenergie überschritten wird. => plastische Gestaltänderung (Verformung)

Die Gestaltänderungsenergiehypothese beschreibt das Verhalten zäher Werkstoffe, darum auch Fließhypothese genannt.

| Gesamtverformungsenergie | = | Gestaltänderungsenergie | + | Volumenänderungsenergie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wges | = | WGÄ | + | WDV |

WDV = Volumenänderungsenergie - keine Schubspannungen - hat keinen Einfluß auf Fließbegin

Wges=12⋅s1⋅e1+s2⋅e2+s3⋅e3

allgemein:

WG=Wges−WDVWG=1+ν6⋅Es1−s22+s1−s32+s2−s32

1-achsiger Spannungszustand:

WG1−achsig=1+ν6⋅E⋅2s12,das2=s3=0

3-achsiger Spannungszustand

WG3−achsig=1+ν6⋅E⋅s1−s22+s1−s32+s2−s22WG3−achsig=1+ν6⋅E⋅2sv21+ν6⋅E⋅2sv2=1+ν6⋅E⋅s1−s22+s1−s32+s2−s22sv=12s1−s22+s1−s32+s2−s32

svGEH=s1−s222+s1−s322+s2−s322

sv GEH =Re  => Fließbeginn

sv  GEH =Rm => Bruch ???

#### Vergleich zwischen Schubspannungs- und Gestaltänderungs-Energie-Hypotese

s2 =0 (Ebener Spannungszustand)

=> svSH=s1−s3svGEH=12⋅s1−s22+s1−s32+s2−s32=12⋅s12+s1−s32+s3212⋅s12+s12−2⋅s1s3+s32+s3212⋅2⋅s12+2⋅s3−2⋅s1s3=s12+s32−s1s3=s12+s32−s1s3+s1s3−s1s3s1−s32+s1s3=svSH2+s1s3

svGEH>svSH ; wenn s1s3>0   :  s1 & s3 gleichsinnigsvGEH<svSH ; wenn s1s3<0   :  s1 & s3 ungleichsinnig

Betragsmäßig größte Abweichung zwischen GEH und SH 15%.

Die Spannungen nähern sich einem Grenzwert -> Re (Streckgr.) eines Werkstoffs.

In Klausuren SH benutzen, da einfacher.

### Güligkeit der Festigkeitshypothesen

Zusammenfassung aus Versuchen

| Werkstoff-verhalten im Zugversuch | Beanspruchungsart | Versagensart | Versagens-kennwert | Festigkeits-hypothese | Bruchverlauf Schadensbild |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zäh | Statisch | Fließbeginn | Re | SH, GEH | ¦¦ tmax |
| zäh | Statisch | Fließbeginn bis Verformungs-bruch | Rm | GEH, SH | ¦¦ tmax |
| spröd | Statisch | Trenn-, Sprödbruch | Rm sDB | NH | ^ smax |
| zäh | Dynamisch | Dauerbruch | sD | GEH, SH | ^ smax * |
| spröd | Dynamisch | Dauerbruch | sD | NH | ^ smax * |

* makroskopisch verformungslos, obwohl zäh!!

### Anwendung auf ausgewählte Beispiele mehrachsiger Beanspruchung

#### hydrostatischer Spannungszustand

s1 =s2 =s3

svNH =s1 =Rm

svSH =s1 -s3 =0

svGEH = 12⋅0´+0´+0´=0

Ein Werkstofffließen findet nicht statt. Der Werkstoff bricht spröde bei erreichen von svNH =s1 . Es ist keine plastische Verformung möglich.

#### Torsion

s2 =0	s1 = - s3 = tt

spröd:	svNH = s1 =tt

zäh:	svSH =s1 - s3 = s1 -(-s1 )= 2 × s1 = 2 × tt

Werkstoff fließt, wenn:

svSH=2s1=Re=Flieûbeginn

s1=Re2

zum Vergleich:

svGEH=12s12+(−s1)2+(−s1−s1)26s1223⋅s12    =>   s1=svGEH3

Differenz beträgt 15%, da 23=1,15

#### Torsion & Biegung

=>	s2 =0

s1,3=OM±rs1,3=sb2±sb22+tt2

svNH=s1=sb2+sb22+tt2

svSH=s1−s3=sb2+sb22+tt2−sb2−sb22+tt22⋅sb24+tt2

svSH=sb2+4⋅tt2

svGEH=12s12+s32+s1−s32Klammer binomisch auflsen und 12 unter Wurzel bringensvGEH=s12+s32−s1⋅s3=s1−s32+s1⋅s3                                                      s1−s3=svSH=sb2+4⋅tt2svGEH=sb2+4⋅tt22+sb2+sb22+tt2⋅sb2−sb22+tt2svGEH=sb2+4⋅tt2+sb22−sb22+tt22svGEH=sb2+4⋅tt2+sb22−sb22−tt2

svGEH=sb2+3⋅tt2	=> svGEH<svSH  (Biegung & Torsion)

Größerer Betrag von svSH gibt uns mehr Sicherheit

Zusammenstellung von sv

| Hypothese | Allgemein 3-achsig | Torsion | Torsion & Biegung |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NH | s1 bzw. ¦smax ¦ | s1 | sb2+12sb2+4⋅tt2 | Trennbruch |
| SH | s1 - s3 | 2 × s1 s1 = 0,5 × Re | sb2+4⋅tt2 | Fließbegin Verformungsbruch |
| GEH | 12⋅s1−s22+s1−s32+s2−s32 | 3⋅s1s1=13⋅Re | sb2+3⋅tt2 | Fließbegin Verformungsbruch |

bei ungleichen Vorzeichen ist GEH größer (sicherer)

bei      gleichen Vorzeichen ist SH Größer  (sicherer)