Relaxation (Entspannungsvorgang)

Unter Relaxation versteht man den Spannungsverlust vorgespannter Teile (Zug- und Druckspannungen) durch höhere Temperaturen in der Zeit t.

RELAXATION IST EIN KRIECHVORGANG

eges = const

eges =eel  + epl

epl   -> eel  ¯

s=E × eel , wenn eel ¯, dann s ¯

Da ein Werkstück, welches über längere Zeitdauer mit der Temperatur J ³ 0,4 × Js beaufschlagt wird, zu kriechen beginnt, erhöht sich die plastische Dehnung ept . Da aber die Gesamtdehnung eges mit größer werden kann, muß zwangsläufig die elastische Dehnung eel abnehmen. Dies gilt auch für den Abbau von Eigenspannungen.

Abbau von Eigenspannungen bei höheren Temperaturen:

1) Sprungartig bis Re (Werkstoff fließt)

2) Dann durch ständige Belastung, über einen längeren Zeitraum, setzt ein Kriechvorgang ein, der bis zum Bruch führen kann.

Abhängigkeit des E-Moduls von Stahl von höheren Temperaturen

E-Modul nimmt mit steigender Temperatur ab.

=> Spannung nimmt mit E ab. (s=e × E)

=> Werkstoff wird weich und nachgiebig.

= Hooksche Gerade wird flacher (E=tan a)

Festigkeitskennwerte ¯

Verformungskennwerte

Mit steigender Temperatur J wird der Werkstoff zäher.

### Belastung bei tiefen Temperaturen

Diagramm: Verlauf von skrit un tkrit 	      über der Temperatur 	      im 1-achsigen 		      Spannungszustand

| J > Jüzähes Werkstoffverhalten J < Jüsprödes Werkstoffverhalten tiefe Temperaturen sprödes Werkstoffverhalten, da zuerst skrit erreicht wird. | höhere Temperaturen zähes Werkstoffverhalten, da zuerst tkrit erreich wird => plastische Verformung und anschl. Verfomungsbruch |
| --- | --- |

Jü = Übergangstemperatur beschreibt den schroffen Übergang von einem zähen Werstoffverhalten zu einem spröden Werstoffverhalten. Das ganze verläuft Umgekehrt bei steigenden Temperaturen.

Werkstoffversprödung

tkrit ¯ : Jü

skrit ist weniger von J abhängig. Eine Erhöhung von tkrit bewirkt ein Ansteigen von Jü , aber auch eine Versprödung.
tkrit wird durch eine Werkstoffverfestigung erhöht. Unter anderem auch durch: Alterung, Härten, Kaltverfestigung, u.a.
Je höher Jü desto größer der Sprödbruchbereich.

### Einfluß von Kerben auf die Übergangstemperatur Jü

Kerben -> mehrachsiger Spannungszustand

| zäh snFv>ResnBv>RmsnBv»trit(J) | spröd snBv≤1αk⋅Rm<RmsnBv»skrit(J) |
| --- | --- |

= : glattes Bauteil

U : geringe Kerbe

V : scharfe Kerbe

je schärfer die Kerbe, also je größer ak , desto höher wird die Übergangstemperatur => Spannungsversprödung wenn Jü

Bei Spannungsversprö-dung geht Jü deutlicher nach oben als bei der Werkstoffversprödung, da snF bei zähen Werk-stoffen in Kerben steigt und snBV mit 1αk in Kerben fällt. Übergangs-temperatur Jü ist von der Kerbenform abhängig. Jü = Hinweis auf Gefahr durch Sprödbruch.

besondere Sprödbruchgefahr:

J<Jü

1.: J¯ Werkstoffversprödung

2.: Jü  durch	a: ak :	Spannungsversprödung durch mehrachsigen gleichs. Spannungszustand

b:tkrit:	Werkstoffversprödung durch e· oder durch Veränderung am Werkstoff selbst.

### Einfluß der Belastungs- bzw. Verformungsgeschwindigkeit e·

|  | Mit steigender Verformungsgeschwindigkeit nimmt auch tkrit zu. |
| --- | --- |
|  | Mit steigender Verformungsgeschwindigkeit nimmt auch die Festigkeit des Werkstoffs zu => Versprödung, die Verformbarkeit nimmt ab. e·=>Festigkeit (Rm) und Verformbarkeit (A) ¯ |
|  | e· => tkrit => Jü Eine Erhöhung von Jü führt zu einer Werkstoffversprödung. skrit ist unabhängig von der Verformungsgeschwindigkeit e· |

Höhere Verformungsgeschwindigkeiten haben eine

- zunehmende Werkstoffversprödung

- Erhöhung der Übergangstemperatur

- zunehmende Werkstoffverfestigung

zur Folge

=> SPRÖDBRUCHGEFAHR BEI STOß- UND SCHLAGBELASTUNG

Sprödbruchgefährdende Faktoren

Zusammenfassung

Werkstoffversprödung:

|  | Der Werkstoff versprödet, wenn - Jü => tkrit - e· => Jü => tkrit - J < Jü |
| --- | --- |

Spannungsversprödun

|  | Spannungsversprödung, wenn ak => Jü => s1 = smax Spannungsversprödung durch allgemein gleichsinnigen Spannungszustand. |
| --- | --- |

Anmerkung zur Verformungsgeschwindigeit e·

Mit steigender Verformungsgeschwindigkeit wächst in Metallen die Trennfestigkeit skrit  nur wenig an, der Gleitwiderstand jedoch erheblich. Da Gleiten mehr Zeit braucht und bei größerer Verformungsgeschwindigkeit e· der Werkstoff gar keine Zeit hat zu gleiten, wird er getrennt.

SPRÖDBRUCHGEFAR BEI SCHLAG- UND STOßBELASTUNG