### 2.6 Schwingende Beanspruchung :

sind wechselnde, dynamische, zeitlich veränderliche Beanspruchungen

Man unterscheidet :

1.regelmäßig, periodisch schwingede Beanspruchung Þ Schwingfestigkeit

2. schlag. - stoßartige Beanspruchung

s

t

3. Betriebsbelastung unregelmäßige Beanspruchung

( Beanspruchungshöhe zeitlich veränderlich, betriebsmäßige auftretende

Spannungen) Þ Betriebsfestigkeit

### 2.6.1  Begriffe

±s = Amplitude ( Spannungsauschlag )

L = Lastwechsel = Periode

N = Anzahl der Lastwechsel ( Lastspielzahl )

sm = Mittelspannung ( Gleichspannunsanteil )

±sa = Spannungsauschlag ( Amplitude )

so = sm + sa  = Oberspannung

su = sm - sa = Unterspannung

allgemein: s (t)  = sm ± sa (t)

´

sm ist vom Typ her eine statische Spannung die einer dynamischen Spannung überlagert ist.

### 2.6.2 Dauerbruch

Gewaltbruch		ist die Folge einer statischen Überlastung

spröder Werkstoffe - verformungslos ^ s1 Þ Sprödbruch

zäher Werkstof - Verformung  || tmax = 45 ° Þ Verformungsbruch

Dauerbruch		ist die Folge einer dynamischen Überbelastung

zäher und spröder Werkstoff - verformungslos, Bruchlage ^ zu s1

Dauerbruch Þ Ermüdung, Zerrüttung

Entstehung eines Dauerbruchs:

1. Phase:	Anrißfrei

2. Phase:	Anrißbildungs - Phase (nur mikroskopisch erkennbar)  || zu tmax und 45° zu s1

Bei der Anrißbildung im mikroskopischen Bereich handelt es sich um eine

Wechselplastifizierung ( Zug - Druck ).

3. Phase:	1. Rißfortschritt - Phase I || zu t max und 45° zu s1 (sehr klein, aber erkennbar)

2. Rißfortschritt - Phase II ^ zu s1 (makroskopisch erkennbar, prägt das

Bruchbild ).

4. Phase:	Restgewaltbruch

Restgewaltbruchfläche bei Spröden Material

Restgewaltbruchfläche bei zähen Material

Dauerbruchfläche ^ s1 unabhängig ob zäher oder spröder Werkstoff;

makroskopisch Verformungslos, Bruchfläche sieht aus, wie Gewaltbruch

Sichtbare Merkmale auf der Dauerbruchfläche

Hinweis auf dynamische Überbelastung

1. Rastlinien

- sind mit bloßem Auge erkennbar

- Sie entstehen nur dann, wenn sa ¹ const. d. h. durch unterschiedliche

Rißfortschrittsgeschwindigkeiten oder („ Ruhepausen „).

- Sie sind nicht erkennbar, wenn keine „ Ruhepausen „  aufgetreten sind.

Rastlinie entstehen durch unterschiedliche schwingende Belastungen.

An den makroskopisch erkennbaren Rastlinien läßt sich der Unterschied zwischen einem

Sprödbruch und einem Dauerbruch leicht festlegen.

Wenn Rastlinie vorhanden sind, dann handelt es sich um einen Dauerbruch,

ohne Rastlinien nicht unbedingt ein Dauerbruch da nicht immer Rastlinien entstehen.

2. Schwingungstreifen

Schwingungstreifen sind mit dem  REM ( Raster - Elektronen - Mikroskop ) bei etwa

1000 - facher Vergrößerung sichtbar.

Sind auf einer Bruchfläche Rastlinien oder Schwingungstreifen zu erkennen, liegt auf jeden Fall

Dauerbruch vor; umgekehrt müssen auf einer Dauerbruchfläche aber nicht immer Rastlinien

oder Schwingungstreifen zu erkennen sein.

Verlauf der Rastlinien:

Restgewaltbruchanteil und Dauerbruchanteil gut erkennbar bei zähen Werkstoffen

Wechselbiegung

Umlaufbiegung:

(sinusförmige Schwingung)

Wechseltorsion

Einseitige Wechselbiegung