### 2.6.8Kerbwirkung

sDV = „Gestaltfestigkeit“ (früher: Dauerhaltbarkeit) = Dauerschwingfestigkeit bei gekerbten Bauteilen

sDV £ sD=    ÞKerben setzen die Dauerschwingfestigkeit sD herab, egal ob es sich um spröde oder zähe werkstoffe handelt.

Kerbwirkungszahl bk:

βk=sD=sDV

Die Kerbwirkungszahl bk entspricht dem Verhältnis der dauerfestigkeit eines glatten zur Dauerfestigkeit eines gekerbten Bauteils.

bk ist abhängig von der Kerbengeometrie (ak) und von der Festigkeit des Werkstoffs, während ak werkstoffunabhängig ist.

bk = bk (ak ; Werkstoff)

1 £ bk £ ak (8-10)

| zäh: | spröd: |
| --- | --- |
| niedrige Festigkeit | hohe Festigkeit |
| Härte ¯ | Härte |
| Zähigkeit | Zähigkeit ¯ |

bk in Richtung ak, wenn Festigkeitszunahme und Zähigkeitsabnahme

bk in Richtung 1, wenn Festigkeitsabnahme und Zähigkeitszunahme

Mit steigendem ak wächst auch bk

Diagramm gültig für Baustahl d=8mm;sm = 0

Gestaltfestigkeit = Dauerfestigkeit bei gekerbten Bauteil,  vollspröden Zustand (bei 500HV) ist bk = ak .Bei ak = 9 ergibt sich ein waagrechter Riß

Je höher die Formzahl ak, desto geringer ist die Gestaltfestigkeit sbwV  Þ ak herabsetzen oder Härte erhöhen

Näherungsformel für sbwV bei bekannter HV und bekanntem ak:

sbwV»720Nmm´αk−80Nmm´500⋅HV+80Nmm´

Bei glatten Bauteilen (ak = 1) und bei kleinem ak kann die Gestaltfestigkeit sbwV durch Erhöhung der Festigkeit (Härte) des Werkstoffes gesteigert werden .

Mit zunehmender Formzahl ak geht dieser Einfluß verloren ak ÞsbwV ,d.h.: je höher die Festigkeit eines Werkstoffs, um so stärker (relativ gesehen) macht sich eine Kerbe bemerkbar (durhc Absinken der Wechslfestigkeit) oder anders: je höher die Festigkeit, desto kerbenempfindlicher wird der Werkstoff.

Beispiel:

Rm = 1050 N/mm²; ak = 4; Rm = 3,5HV

Þ Rm = 1050 N/mm² =300 HV

aus Diagramm :	300Hv =sD= = 470 N/mm² bei glattem Bauteil, also ak = 1

300HV =sDV =160 N/mm² bei ak = 4

Þβk=sD=sDV=470Nmm´160Nmm´=2,94

Näherungsformel für bk :

nach Petersen und Neuber:

βk=1+ρ⋅c1+ρ⋅c⋅αk

ρ=H0H2 mit H0 = 40HV		H = Härte des Werkstückes in HV

c=1smax⋅¶s¶x			c Þ bezogenes Spannungsgefälle

c0* = c* für ak = 1 (ohne Kerbe )

Steigung

Bezogenes Spannungsgefälle für verschiedene Kerbformen und Beanspruchungsarten:

| Kerbform | Beanspruchungsart | c [mm-1] |
| --- | --- | --- |
|  | Zug-Druck Biegung | 2/r 2/b+2/r |
|  | Zug-Druck Biegung Torsion | 2/r 2/a+2/r 2/a+1/r |
|  | Zug-Druck Biegung Torsion | 2/r 4/(D-d)+2/r 4/(D-d)+1/r |
|  | Torsion | 2/D+1/r |
|  | Biegung Torsion | 2/D+4/r 2/D+3/r |