### Grundsätzliche Rißfortschrittbedingung:

a) Die Spannungsamplitude muß über 80 N/mm² liegen (sA> +/- 40 N/mm²)

b) Die Oberspannung so muß mindestens an der 80 N/mm² - Grenze anliegen oder sie

überschreiten.

Roter Bereich im Smith-Diagramm:

Bei einer dynamischen Belastung über 80 N/mm² bildet sich ein Riß.Bei einer Beanspruchung <80N/mm² breitet sich ein Riß nicht mehr aus . Für die Rißausbreitung im Zugbereich ist das Auseinanderziehen der Rißspitzen ausschlaggebend. Im Druckbereich dagegen werden die Rißspitzen zusammengedrückt, der riß macht sich nicht bemerkbar.

Gegenmaßnahmen:   -Härte und Festigkeit heraufsetzen: nur effektiv, wird bei kleiner 				Formzahl (ak ® 1). Bei großer formzahl wird keine gute Wirkung 				erzielt.

-Erzeugung von Druckmittelspannungen; so groß bei ak groß.

Þwirksam im Kerbgrund, von dort Rißentstehung sm<0 drückt Riß 			zusammen. sm<0 werden durch Eigenspannungen erzeugt.

Gußeisen: Werkstoff mit „inneren“ Graphit „Kerben“.

### Einfluß von Festigkeit und Eigenspannungen

Folgerung für die Praxis

Ziel: Erhöhung der Dauerfestigkeit sD bzw. der Gestaltfestigkeit sDV   (sD und  sDV)

sDV = +/- sA  Festigkeit ( H, Rm, Re, Rpx)

sm <0¯  (Erhöhung der Druckmittelspannungen)durch Druckeigenspannungen

Gestaltfestigkeit- bzw. Dauerfestigkeitssteigerung:

| Formzahl ak | sD , durch Härte | sD , durchDruckeigenspannungen |
| --- | --- | --- |
| ak = 1 (glatt) (niedrig) ak = 9 (Riß) (hoch) | sehr wirksam hoch Härtesteigerung führt umso weniger zur Gestaltfestigkeitserhöhung, je größer ak ist. Abnehmende Wirkung mit ak gering: bzw. keine Wirkung da bk auch erhöht wird, durch Erhöhung von ak | *Wirkung < 30% bei spröden Werkstoffen *keine Wirkung bei zähen Werkstoffen, da sich nach dem ersten Lastwechsel (1-100) die Druckeigenspannungen infolge mikroplastischer Verformung (Wechselplastifizierung, abbauen. wirksamer mit ak hoch: sehr wirksamer bei spröden, sowie bei zähen Werkstoffen bei gekerbten Bauteilen kein Abbau von Eigenspannungen |

Enstehung von Druckeigenspannungen in der Randschicht:

a) z.B. durch Rollen, Drücken, Kugelstrahlen, Festwalzen, (Kaltverfestigen)

Beispiel:	Schrauben: Hohe sDV, wenn erst nach der Warmbehsandlung das 				Gewinde aufgewalzt wird. Gerollte Schraube ist hoch dynamisch 				beanspruchbar als geschnittene Schraube.

b) Randschichtverfestigung durch Randschichthärten

z.B.durch Nitrieren, Einsatzhärten, Induktionshärten ...

Beispiel:	Zahnräder, Kurbelwellen ...

allgemein. 	Festigkeit ist verantwortlich für Rißbildung (Rm Þsbw)

Eigenspannungen sind verantwortlich für Rißweiterbildung, je höher die 			Eigenspannungen, desto geringer die Rißweiterbildung

siehe Beispiel: gerollte Schraube. Schraube besteht aus Kerben (Gewinde), 		gerollte Schraube hat höhere randfestigkeit, als geschnittene schraube Þ 			höherer widerstand gegen Rißweiterbildung.

Beispiel zur Anwendung des Smith-Diagramms bei Gußeisen:

(heterogener Werkstoff)			Realschaubild

### Mehrachsig schwingende Beanspruchung

(synchrone, nichtphasenverschobene mehrachsig-schwingende Beanspruchung)

Þ Für spröde Werkstoffe gilt Normalspannungshypothese NH

Þ Für zähe Werkstoffe gilt Gestaltänderungsenergiehypothese

sV = Versagenskennwert	K = szdW

Beispiele:

a) Torsion:	s1 = -s3 = tmax = tt

zäh: svGEH = 3⋅s1=szdW=3⋅tt=3⋅tw

twzäh=13⋅szdW=0,58⋅szdW

spröd: 	svNH = s1 = tt =twspröd

svNH = szdW	Fließen

szdW =  s1 = tt =  twspröd

twspröd = szdW