b) Torsion + Biegung:

sbw(d) = tw(d)

zäh:

svGEH=sb2+3⋅tt2svGEH=szdw=sb2+3⋅tt2=Bruchszdw´=sb´+(3)´tt1=sbszdw2+tttw2Ellipsengleichungtw=szdw13

spröd

sb2+sb22+tt2=szdw=s1szdw−sb2=sb22+tt2szdw−sb22=sb22+tt2szdw2−szdw⋅sb+sb22=sb22+tt2szdw2⋅1−sbszdw=tt2⇒ttszdw=1−sbszdw→Hyperbelgleichung

:			svNH=

zur Konstruktion der Hyperbel charakteristische Punkte herausgreifen

a) sb=0 Þ tt=szdw			b) sb = szdw Þtt = 0

### 2.6.12 Oberflächeneinfluß

Rauhigkeitseinfluß ® Mikrokerbwirkung

An schwingend beanspruchten Bauteilen geht der Anriß fast immer von der Bauteiloberfläche aus. Die Oberflächengüte nimmt deshalb wesentlichen Einfluß auf die Dauerschwingfestigkeit, und zwar um so mehr, je höher die Zugfestigkeit Rm des Werkstoffs ist. Eine bestimmte Rauhigkeit macht sich umso größer bemerkbar, je höher die Festigkeit ist. Mit größerer Rauhigkeit wächst ak Þ Gestaltfestigkeit geht in die „Knie“.

bk wächst, wird relativ größer

je rauher, desto  ak

Bei dynamisch beanspruchten Bauteilen muß ak möglichst gering gehalten werden. Dies ist zu erreichen durch:

* Vermeideung von Kerben, aber nur selten möglich

* möglichst großer Kerbenradius :

| scharfe Kerbe: | großer Kerbenradius: |
| --- | --- |
|  | Beispiel: Hinterdrehen an Schraubenköpfe |

* Anbringen von Entlastungskerben:

| ohne Entlastungskerben: | mit Entlastungskerben: |
| --- | --- |
|  | sanfterer Verlauf der Spannungslinie |

### 2.6.13 Korrosionseinfluß:

(Spannungsrißkorrosion)

Schwingungsrißkorrosion ® Komplexbeanspruchung

Þ Korrosionsfestigkeit

Dynamische Beanspruchung + Korrosion Þ Dauerbruch durch Schwingunskorrosion

besonderer Fall: Reibkorrosion; Reiboxidation:

Relativbewegung zusammengesetzter Teile ® sD¯  (ähnlich wie Kerbe)

Relativbewegung + Pressverbindung + Oxidationsmittel Þ Dauerbruch durch Reibkorrosion

(z:B. Schraubenverbindung)		    z.B. O2

Dauerbruchfläche durch Reibkorrosion weißt Nasen auf.

Sie setzt die Dauerfestigkeit sehr herab.

Bei dyn. Belastung : Frequenz vernachlässigbar

Bei Korrosion : Frequenz wichtig!